Контроль та прогнозування параметрів технологічного процесу хіміко-термічної обробки сталей і сплавів

Запорізький національний університет

Керівник розробки:  д. т. н.,  проф. Міщенко Валерій Григорович

Тел. 228-75-31	E-mail mishchen@yandex.ru

Розробка дозволяє визначати товщину дифузійного шару сталей і сплавів та концентрацію в ньому насичуючого елемента безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки. Спосіб може бути використаний для контролю і прогнозування процесів цементації, азотування, нітроцементації тощо. Університет шукає інвесторів і партнерів серед підприємств машинобудування, авіабудування, суднобудування для впровадження розробки.

Розроблений спосіб визначення товщини дифузійного шару сталей і сплавів та концентрації в ньому насичуючого елемента за допомогою диференційного дилатометру і градуювальних графіків безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки. Вказані параметри визначають з високою точністю шляхом вимірювання зміни лінійних розмірів циліндричного зразка залежно від ступеня його дифузійного насичення.

Використання способу дозволяє також підбирати режим і тривалість дифузійного насичення, регулювати процес насичення для отримання дифузійного шару із заданою товщиною та зміною структурного стану залежно від глибини шару.

Запропонований спосіб визначення параметрів дифузійного шару може бути використаний для контролю процесу хіміко-термічної обробки деталей та інструменту (карбувальних штампів, зубчатих коліс редукторів тощо).

Спосіб дозволяє визначати товщину дифузійного шару сталей і сплавів безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки та концентрацію в шарі насичуючого елемента і таким чином контролювати якість процесу дифузійного насичення деталей та інструменту. Розробка може бути використана на підприємствах машинобудування, авіабудування, суднобудування.

Таким чином, стає можливим не лише контроль, але й регулювання та прогнозування процесу хіміко-термічної обробки для отримання дифузійного шару сталей і сплавів із заданою товщиною та концентрацією насичуваного елемента, а відповідно, його структури і властивостей.

Для визначення вказаних параметрів запропонований диференційний дилатометр, який є надійним, компактним, простим у виготовленні, має невелику масу та габарити порівняно з аналогами, завдяки чому він зручний у використанні. Точність приладу є високою, а собівартість виготовлення низькою, що обумовлює економічну привабливість розробки.

Розроблений спосіб стосується процесів дифузійного насичення, при здійсненні яких змінюється параметр гратки фази досліджуваного матеріалу або зростає кількість новоутвореної фази.

Спосіб був успішно випробуваний при дослідженні кінетики протікання процесу цементації сталі 13Х3НВМ2ФА. Цементація здійснювалася при температурі 1030°С упродовж 2,5 год. Оскільки структура цієї сталі при наведеній вище температурі є аустенітною, - збільшення лінійних розмірів досліджуваного зразка відбувається за рахунок зростання параметра гратки аустеніту. Параметри дифузійного шару визначали за зміною лінійних розмірів зразка.

Розробка захищена 2 патентами України на винаходи «Спосіб визначення параметрів дифузійного шару при хіміко-термічній обробці» та «Диференційний дилатометр».